[최종 프로젝트 기획안]

2025년  8 월   20일

과정명 : 스마트 국방 데이터 분석과정

| 프로젝트 주제 | 전시상황에서 군수품 수송로 확보를 위한 실시간 경로 탐색 시스템 개발 |
| --- | --- |
| 팀 명 | 레드 로드 |
| 팀 원 | 팀장: 김지민 팀원: 김나영, 김태영, 김태훈, 신경민, 주재현, 하은지 |
| ### 프로젝트 목적 | #### 1. 배경 전쟁의 향방을 바꾼 보급로 확보 중요 - 2022년 러·우 전쟁에서 우크라이나는 드론과 위성 영상을 활용해 도로 파괴 현황과 적 위치를 파악하고, 보급망을 유지하여 방어에 성공함. 장애물/지형적 요소를 반영한 경로탐색 시스템 필요 - 현재 국내에서 개발된 대부분의 전시상황 대응 시스템들은 유·무인 형태로 사전에 설정된 경로를 따라 물자 수송, 환자 이동, 장애물 제거 등의 기능을 제공하고 있음. (예. K-CEV) - 일부 시스템은 장애물 발생 시 국지적인 우회 경로 탐색 기능만 제공하며, 전체 경로를 전략적으로 재설계하는 기능은 부재함. (예. Arion-SMET) #### 2. 분석 지역 선정 – 은평구·서대문구·마포구 공간·정책적 연계성 - 서울시 생활권 계획상 동일한 서북권에 속하는 권역임. - 공동 개발·재생 계획 및 교통망 설계가 추진되어 정책적 연속성과 비교 가능성이 높음. 교통축선의 전략성 - 통일로·자유로·제2자유로를 통한 파주–서울 연결축 형성됨. - 평시 물류·통근 중심축, 유사 시 병력·물자 수송 및 보급로로 기능함. 지휘·통제 거점과의 연계성 - 용산 국가위기관리센터와 전방 지역을 연결하는 전략적 접근 통로임. - 유사 시 병참선 확보와 최종 방어선 역할 수행 가능성이 높음. #### 3. 목적 전시 상황에서 군수품 보급의 효율성을 확보하기 위해, 드론을 활용해 경로상 방해 요소를 실시간으로 감지하고, 이를 회피하는 최적 경로를 신속히 제공하는 시스템을 구축하는 것을 목표로 함. #### 4. 주요 적용 기관 - 국군수송사령부, 군수사령부, 육·해·공군 본부, 연합사령부 #### 5. 벤치마킹 본 프로젝트에서 제안하는 시스템과의 차별성을 도출하기 위해, 국내에서 운용·개발 중인 대표적인 전시 대응 시스템인 K-CEV와 Arion-SMET을 비교·분석함. 항목; K-CEV; Arion-SMET. 제조사; 한화에어로스페이스; 한화에어로스페이스. 개발 현황; 2023.12 ~ 2026.05 개발 중; 2019년 개발 → 2023년 FCT 테스트 완료. 플랫폼 유형; K21 장갑차 기반 공병전투차량; 6×6 지능형 다목적 무인차량. 탑재 시스템; 피아식별장치, 360° 상황인식 카메라, RCWS, 폭발물 탐지 로봇,; AI 객체 인식, 거리/속도 측정, 탄도 사격 탐지. 탑승/운용 인원; 유무인 겸용 (조종수·사수 등 최대 7인); 무인. 주임무; 공병작전 (장애물 제거·개척, 상황 감시 등); 보급, 정찰, 추측, 경계, 자율주행. 장애물 인식 범위; 360° 감시카메라, 드론 기반 감시 (4km 범위); 거리 인지 2km, 거리 측정 5km, 총성 탐지 400m. AI 기능; 위험 탐지·경로 탐색 예정; 객체 인식, 거리 추정, 장애물 회피(단거리). 실시간 경로 탐지 기능; 없음; 제한적. 통신 체계; 유선 기반 내부 조종, 통신 거리 제한 없음; 실시간 무인 통제: 1.2km 중계 드론 사용: 1.5km+. 한계점; 지형 정보 및 복합 위험요소 반영 미흡, 객체 인식과 실시간 경로 재설정 연계 기능 부재. ##### [표1] 국내 전시 대응 시스템 비교 (K-CEV vs Arion-SMET) ##### 벤치마킹 분석 결과 - Arion-SMET은 객체 탐지 및 방해 요소 인식 능력은 우수하나, 지형 정보 반영 및 실시간 경로 재설계 기능 부재 - K-CEV는 다양한 감시·통제 장비를 보유하나, AI 기반 경로 탐색 및 지형 대응 기능 미탑재 - 두 시스템 모두 지형 기반 위험 분석과 실시간 경로 재설계 기능을 동시에 제공하지 못함. |
| ### 팀원간 역할 분담 | 이름; 주요 역할; 세부 담당. 김지민; 총괄 리더; 일정 조율, 전략 기획, 최종 문서 통합 및 산출물 작성 총괄,. 주재현; 백엔드 메인; YOLO 모델 구축 및 위험 객체 라벨링, 노드 삭제 로직 연결, 대시보드 연동, 배포 전체 모델 흐름 통합 지원 D*Lite, RTAA* 기반 경로 탐색 구현. 신경민; 백엔드 서브; XGBoost 기반 도로 위험도 산출 및 도로 특성 기반 GAT 그래프 학습. 김태영; 백엔드 서브; CCH+A* 기반 경로 탐색 구현, 라벨링 노드 삭제 반영 로직 구현, 재현 지원, 경로 탐색 알고리즘 성능 분석. 하은지; UI 메인; 시각화 대시보드 구성, 사용자 인터페이스 설계, 경고 시각화 기능 개발, 문서 정리 총괄. 김나영; UI 서브; 시각화 지원, 경로 변화 반영 UI 레이아웃 설계, 보고서 정리 보조. 김태훈; UI 서브; 지도 API 연동, 방해 요소 반응 경로 시각화, 기능 테스트 및 통계 처리 지원. [표2] 프로젝트 팀 구성 및 역할 분담 |
| ### 프로젝트 수행 방향 (주요 기능 설명) | ### 1. 데이터 수집 #### 1.1 방해 요소 탐지를 위한 이미지 데이터 - 군수품 보급로 상 방해 요소 탐지를 위해 8개 클래스(화재, 도로 붕괴, 다리 붕괴, 폭발, 한국군인, 북한군인, 한국전차, 북한전차) 정의 - 총 10,952장 규모의 객체 탐지용 이미지 데이터 수집 (오픈 데이터셋, 크롤링, 영상 프레임 추출 등 활용) 방해 요소; 클래스 이름; 이미지 수. 화재; fire; 2,216. 폭발; explosion; 646. 도로 붕괴; road collapse; 651. 다리붕괴; bridge collapse; 575. 북한군인; north army; 1,060. 한국군인; south army; 700. 북한전차; north tank; 706. 한국전차; korea tank; 2,835. [표3] 방해 요소 클래스별 이미지 구성 #### 1.2 지도에 기본 위험도 학습을 위한 도로 정보 데이터 - 도로 위험도 예측을 위해 실제 도로 네트워크의 구조와 물리적 속성이 반영된 데이터 구축 - 서울특별시 은평구·마포구·서대문구를 대상으로 도로 정보를 수집, 주요 속성(차로 수, 노면 재질, 도로 폭, 경사도, 고도 등)을 포함한 그래프 기반 데이터셋 구성 구분; 변수명; 설명. 네트워크 구조; node, edge; 도로 네트워크 그래프 (노드·엣지 단위 구성). 도로 기본 정보; highway, name, length, bridge, tunnel; 도로 유형, 이름, 길이, 교량·터널 여부. 노면 특성; surface; 도로 포장·재질 정보. 지형 특성; avg_height, avg_slope; 도로별 평균 고도 및 경사도. 교통 특성; lanes, up_lanes, down_lanes; 전체·상행·하행 차로 수. 파생 변수; width, log_length, abs_slope, len_x_slope; 도로 폭, 로그 변환 길이, 절대 경사도, 길이·경사도 곱. 사고 데이터; ratio; 과거 도로 교통사고 엣지별 전체 사고 건수 대비 비율. [표4] 도로 정보 주요 변수 ### 2. 데이터 전처리 #### 2.1 방해 요소 이미지 전처리 및 증강 이미지 전처리 - 입력 이미지 크기 통일: 640×640 - 정규화: 픽셀값 스케일링 - 클래스별 객체 라벨링 부여 데이터 증강 - 기하학적 변환: 좌우·상하 반전, 회전(±90°) - 색상 변환: 흑백 변환, 색조(Hue) 조정 - 화질 변환: 블러(Blur), 노이즈 추가 → 저화질 환경 대응 효과 및 결과 - 다양한 촬영 환경(각도, 조명, 화질 등)에 대한 모델 적응력 강화 - 원본 데이터 10,952장 확보 후, 품질 관리(중복·저화질 제거) → 9,389장 정제 - 정제된 데이터에 증강 기법 적용 → 데이터 다양성 확보 및 학습 안정성 강화 #### 2.2 도로 정보 데이터 정제 및 가공 주요 작업 - 좌표 변환: 도로 교통사고 데이터의 주소 정보를 위도·경도로 변환 후, 계산시 OSMnx 기반 투영 좌표계(UTM)로 통일 - 결측치 처리: OSMnx, Overpass API, 교통 데이터베이스를 활용하여 누락된 값 보완 및 이상치 제거 - 변수 생성: 도로 길이 로그 변환, 경사도 절댓값, 도로 길이×경사도 등 파생 변수 추가 - 범주형 데이터 인코딩: 도로 유형(highway), 노면 상태(surface) 등 텍스트 변수는 원-핫 인코딩·타깃 인코딩으로 수치화 - 데이터 일관성 확보: 차로 수(lanes), 교량 여부, 터널 여부 등 서로 다른 형식을 통합 효과 및 결과 - 도로·사고 데이터의 불완전성을 해소하여 학습 안정성 확보 - 총 3,472개 도로 구간(edge), 14개 주요 피처로 구성된 학습용 입력 데이터셋 구축 ### 3. 모델링 #### 3.1 평상시 지도의 기본 위험도 학습을 위한 모델링 모델링 개요 - 도로별 기본 위험도를 산출하기 위해 2단계 모델링 접근법 적용 - 1단계(XGBoost): 도로 속성·교통사고 데이터를 학습하여 기본 위험도 산출 - 2단계(GAT): 1단계 위험도를 레이블로 사용하여 네트워크 맥락(인접 도로 상호작용)을 반영한 위험도 학습 모델 선정 근거 - XGBoost: 비선형·다차원 데이터(도로 속성, 사고 발생 요인 등) 처리에 강점이 있으며, 빠른 학습 속도와 과적합 방지 기능 제공 - GAT(Graph Attention Network): GCN 대비 Attention 메커니즘으로 도로별 중요도 차이를 반영, 실제 지형·환경의 미세한 위험 차이 학습 가능 학습 데이터 및 방식 - 입력 데이터: 도로 속성(차선 수, 경사도, 고도, 표면 상태 등) + 과거 교통사고 데이터 - 학습 절차: - XGBoost로 도로별 기본 위험도 점수(Risk Score) 도출 - GAT가 그래프 구조(노드·엣지) 기반으로 위험도 패턴 학습 - 동작 방식: XGBoost → GAT 순차 적용으로 도로 단위 위험도 예측 산출 결과 및 활용성 - 기본 위험도 점수: 도로별 사고 가능성 수치화 - 위험도 맵: 네트워크 단위 위험 분포 시각화 - 활용성: 위험도 맵을 경로 탐색 알고리즘의 초기 가중치로 적용하여 평시에도 안전 중심 경로 탐색 지원 #### 3.2 방해 요소 탐지를 위한 모델링 모델링 개요 - 드론 및 실시간 영상 기반 방해 요소 탐지를 위해 YOLO(You Only Look Once) 모델 채택 - 단일 추론 과정에서 객체의 위치와 종류를 동시에 예측 → 실시간성 + 정확성 확보 모델 선정 근거 - 이미지를 한 번만 처리하여 빠른 연산 가능, 실시간 환경에 적합 - 다양한 크기·종류의 객체(도로 붕괴, 화재, 전차, 군인 등)를 안정적으로 탐지 - 전장/재난 환경과 같은 동적 상황에서도 활용 가능 학습 데이터 및 방식 - 입력 데이터: 드론 영상 기반 이미지, 클래스 라벨링 완료(도로 붕괴, 화재, 전차, 군인 등) - 학습 절차: - 입력 영상을 격자(Grid) 단위로 분할 - 각 격자에서 객체 위치(Bounding Box) + 클래스(Label) 동시 예측 - NMS(Non-Maximum Suppression) 적용으로 중복 박스 제거 → 최종 결과 산출 산출 결과 및 활용성 - 클래스(Class): 탐지된 객체 종류(도로 붕괴, 화재, 전차, 군인 등) - 좌표(Bounding Box: x, y, w, h): 객체 위치 정보 - 신뢰도 점수(Confidence Score): 탐지 결과 신뢰도, 오탐 제거 필터링에 활용 - 활용성: 탐지된 객체 정보는 지도 상에 위험 마커로 시각화되며, 경로 탐색 알고리즘의 입력 데이터로 전달되어 위험 요소 반영 및 실시간 경로 재탐색을 지원 ### 4. 도로 상황에 따른 경로 탐색 알고리즘 고려 조건 (2가지) - 도로 네트워크가 이미 노드·엣지 구조로 정의됨 → 격자 기반 탐색 불필요, 그래프 기반 탐색 적합 - 실시간 방해 요소 반영 필요 → 빠른 재탐색 능력 필수 (도로 붕괴, 화재, 적군 출현 등 상황 대응) #### 4.1 D*lite 알고리즘 개요 - D* Lite는 A* 알고리즘을 확장한 증분적 경로 탐색 기법으로, 환경 변화 시 전체 경로를 다시 계산하지 않고 필요한 부분만 갱신함. - 실시간 방해 요소 반영 및 도로 상황 변화가 잦은 환경에 적합함. 동작 방식 - 최초 탐색: A* 방식으로 초기 경로 도출 - 환경 변화 발생 시: g값, rhs값을 활용해 영향을 받는 구간만 증분 업데이트 수행 - 방해 요소가 새로 생기거나 제거되어도 전체 재탐색 없이 변경된 부분만 계산 → 빠른 재탐색 가능 #### 4.2 RTAA* 알고리즘 개요 - RTAA*(Real-Time Adaptive A*)는 A*를 실시간 환경에 맞게 개선한 알고리즘으로, 제한된 탐색 범위 내에서 빠르게 임시 경로를 산출한 뒤 이동하면서 계속 재탐색을 수행함. - 짧은 응답 시간과 실시간 상호작용이 필요한 상황에 적합함. 동작 방식 - 현재 위치 기준으로 제한적 깊이까지 탐색 후, 목표 방향으로 경로 제시 - 이동 중 일정 주기마다 휴리스틱을 갱신하며 탐색 반복 → 방해 요소가 새로 발견되면 즉시 반영 - 전체 경로를 한 번에 구하지 않고, 실시간으로 최적 경로를 점진적으로 완성 #### 4.3 CCH + A* 알고리즘 개요 - CCH(Contraction Hierarchies)는 대규모 도로망을 사전 축약하여 탐색 속도를 크게 향상시키는 기법임. - A* 알고리즘은 휴리스틱(지오데식 거리 등)을 활용하여 최단 경로를 효율적으로 탐색함. - 두 방식을 결합하면, 대규모 네트워크에서도 빠르고 정확한 경로 탐색이 가능함. 동작 방식 - 정상 상황: 축약된 그래프 위에서 A* 탐색을 수행하여 빠른 최적 경로 도출 - 방해 요소 발생 시(도로 붕괴, 화재, 적군 등): 해당 구간의 가중치를 상향·차단 처리 → A*가 즉시 대체 경로를 탐색 - CCH 축약 구조는 유지되므로, 네트워크가 커도 재탐색 속도가 빠름. ### 5. 시각화 및 분석 #### 5.1 도로 위험도 모델 성능 분석 XGBoost 기반 분석 - Predicted vs True Scatter: 보정 전보다 보정 후 예측값이 실제값과 더 근접 - 데이터 불균형 완화, 고위험 구간 학습 기여도 강화 - 중요 피처 해석: 도로 길이·경사·차선 수 등이 위험도에 큰 영향 (Feature importance/SHAP 분석 가능) GAT 기반 분석 - True vs Predicted Risk Score: 예측값이 실제 위험도와 대체로 일치하며, 일부 고위험 구간도 반영 - Residual Distribution: 잔차가 0 부근에 집중되어 안정적 예측 성능 확보 - Risk Score Distribution: 실제값과 예측값의 분포가 유사하게 나타나 모델 신뢰성 확보 위험도 맵 시각화 - 위 분석 결과를 바탕으로, 도로 네트워크를 색상맵으로 시각화 - 저위험 구간은 파란색, 고위험 구간은 빨간색으로 표시 - 이를 통해 평시 위험도 분포 및 지역별 고위험 구간을 한눈에 파악 가능 #### 5.2 방해 요소 탐지 성능 분석 및 시각화 탐지 성능 분석 - F1-Confidence Curve: 클래스별 Confidence 값에 따른 F1 Score 분포를 비교, 최적 threshold 약 0.26에서 평균 F1=0.83 확인 - Precision-Recall Curve: 전체 클래스 기준 mAP@0.5 = 0.860으로 양호한 탐지 성능 확보 - Confusion Matrix: 전차·군인·도로 붕괴 클래스에서 높은 정확도(0.9 이상)를 보였으며, 화재·교량 붕괴 등 일부 클래스에서 성능 저하 확인 시각화 결과 - 드론 실시간 영상 입력을 통해 탐지된 객체는 클래스별 Bounding Box와 Confidence Score로 표시 - 탐지된 결과는 지도 상에 위험 마커(아이콘·색상 차별화) 로 시각화 - 예: 화재 = 불꽃 아이콘, 전차 = 군용 아이콘, 도로 붕괴 = 다리 아이콘 활용성 - 탐지 결과는 경로 탐색 알고리즘에 입력되어, 방해 요소 발생 시 실시간 경로 재탐색을 지원 - 클래스별 성능 차이를 분석하여, 향후 데이터 보강(특히 화재·교량 붕괴 클래스) 방향성을 제시 #### 5.3 경로 탐색 및 결과 분석 알고리즘별 결과 비교 - CCH+A*, D* Lite, RTAA* 알고리즘 적용 후 결과를 지도에 시각화 - 정상 상황 vs 방해 요소 발생 상황의 경로 비교 분석 지표 - 총 경로 길이, 탐색 시간, 위험 회피율 등을 종합적으로 비교·평가 ### 6. 시스템 구현 및 배포 시스템 구현 - 웹 기반 플랫폼 형태로 개발하여, 사용자가 출발지·목적지 입력, 방해 요소 등록, 경로 탐색 알고리즘 선택이 가능하도록 구성 - 위험도 예측(XGBoost, GAT)과 방해 요소 탐지(YOLO) 결과를 통합하여 지도 상에 시각화 - 경로 탐색(D* Lite, CCH+A*, RTAA*) 알고리즘 적용으로 실시간 우회 경로 제공 배포 환경 - 프론트엔드: HTML, CSS, JavaScript 기반 웹 UI, 지도 API(Naver/Kakao, OSM) 연동 - 백엔드: Flask 기반 서버 환경 구축, 모델 추론 및 경로 탐색 로직 처리 - 데이터베이스: 위험도·방해 요소·경로 탐색 결과 저장 및 관리 - 클라우드 배포: Render Paas(Platform as a Service)를 활용하여 웹 UI, API, 데이터베이스를 통합 배포, 자동화된 빌드 및 배포(CI/CD) 기능으로 개발 효율성 증대 |
| ### 프로젝트 범위 (상세 구현 기능) | #### HOME: 로그인 / 회원가입 - 로그인 기능: 사용자 인증, 2단계 인증 옵션 제공, 로그인 기록 저장 - 회원가입 기능: 기본 정보 입력 + Kakao 주소 API 연동으로 주소 자동완성 지원, 필수 인증 약관 기능 - 보안 강화: 비밀번호 찾기, 기기 신뢰 여부 선택 가능 - 가입 완료 후 실시간 경로 탐색 및 최적 경로 안내 기능 사용 가능 #### Page 1: 실시간 경로 탐색 - 출발지·목적지 입력 후, 실시간 방해 요소(탱크, 군인, 화재, 도로 붕괴 등)을 반영한 경로 탐색 기능 제공 - 드론/영상 기반 탐지 결과와 지도 연동 → 위험 구간 500m 이내 접근 시 경고 및 영상 팝업 - 방해 요소 아이콘/마커를 지도에 표시하며, 클릭 시 세부 위험 정보 및 방해 요소 개수 확인 가능 - 최적 경로 알고리즘 D* Lite 연동으로 경로 제공 #### Page 2: 추천 경로 안내 - 사용자가 입력한 조건(거리, 시간, 위험 회피율)에 따라 최적 경로 제공 - 사용자가 방해 요소 아이콘/마커를 지도에 클릭하거나 위/경도 입력으로 방해 요소 추가 가능 - 추천 경로 안내는 색상으로 구분 표시 (D* Lite, CCH+A*, RTAA*) - 탐색 결과는 이동 거리, 예상 소요 시간으로 정량적 비교 지원 - 방해 요소 마커 클릭 시 삭제 여부 선택 가능 → 동적 경로 재탐색 반영 #### Page 3: 사용 가이드 - 시스템 주요 기능(실시간 탐색, 추천 경로 안내, 시각화 기능 등)을 직관적 UI로 소개 - 사용자가 서비스를 쉽게 이해할 수 있도록 단계별 안내 화면 제공 - 직관적인 경고·안내 아이콘을 통해 상황 인식 및 대응력 향상 |
| ### 상세 일정 | ##### 1주차 (7/14 ~ 7/20) - 프로젝트 주제 선정 및 기획 회의 - 재난 관련 데이터 수집 범위 설정 및 자료 조사 - 도로 네트워크 수집 시작 - YOLO 라벨링 기준 정립 및 초기 데이터셋 수집 ##### 2주차 (7/21 ~ 7/27) - 기획서 초안 제출 및 1차 멘토링 (7/22~7/24) - YOLO 학습 시작 및 시뮬레이션 테스트 진행 - 도로 속성 데이터 확보 및 전처리 - 수도권 지역 도로 그래프 구성 - GAT 입력용 그래프 구조 구성 시작 ##### 3주차 (7/28 ~ 8/3) - 2차 멘토링 (7/31) - YOLO 학습 정확도 개선 및 테스트 - GAT 기반 그래프 가중치 학습 완료 - D*Lite, CCH+A*, RTAA* 알고리즘 탐색 로직 구현 시작 ##### 4주차 (8/4 ~ 8/10) - 중간 발표 (8/4) - 3차 멘토링 (8/7) - 경로 탐색 재탐색 기능 구현 (방해 요소 인식 연동 노드 제거 포함) - Spark 기획 및 위험 반응 시각화 프로토타입 제작 - 발표자료 초안 구상 및 기능 정리 ##### 5주차 (8/11 ~ 8/17) - 4차 멘토링 (8/14) - 기능 통합 테스트 및 시나리오 기반 재탐색 수행 - 경로별 비교 분석 리포트 작성 - UI 시각화 최종 디자인 반영 ##### 6주차 (8/18 ~ 8/24) - 5차 멘토링 및 모의면접 (8/20) - 발표 리허설 (8/22) - 전체 시연 테스트 및 결과 정리 - 결과물 제출 및 회고 |
| ### 기대 효과 | 전·평시 군수품 보급로 신뢰성 확보 - 예측 불가능한 전시 상황에서도 즉각 대응 가능 - 주보급로·예비보급로 동시 설계로 보급망의 연속성 강화 군·민 겸용 경로 탐색 체계 구축 - 군사좌표(MGRS: Military Grid Reference System)와 위·경도 동시 적용이 가능하여 전시·평시 모두 활용 가능 - 기존 상용 내비게이션과 연동하여 확장 운용 가능 실시간 재난 대응 및 협력 체계 강화 - 실시간 정부 재난 대응 시스템과 연계하여 민·군이 동시에 활용 가능 - 전시뿐 아니라 평시 재난·재해 상황에도 즉시 대응 가능 국방 R&D 및 전투체계 발전 기여 - 유무인 복합 전투체계, 차세대 국방 연구개발(R&D)에 적용 가능 |